Краткое Руководство Пользователя PowerMax Pro

(Приложение к руководству PowerMax Complete)

В данном приложение приведены основные процедуры, в которых имеются отличия или которые не содержаться в руководстве PowerMax Complete. Полная версия инструкции PowerMax Pro временно существует только в электронном виде.

Введение.

- Особенности системы

- 4 Раздела: Одна из особенностей PowerMax Pro заключается в возможности  разбиения системы на 4 раздела. Каждый раздел может быть рассмотрен как отдельная система безопасности, с возможностью постановки и снятия с охраны, не зависимо от других разделов.

- Речевые предупреждения и инструкции: Сообщения о статусе, записываемые речевые сообщения на встроенный динамик

- Обмен сообщениями: Перед уходом вы можете записать короткое голосовое сообщение для другого человека, который придет позже.

- Дистанционное управление с удаленного телефона: Вы можете управлять PowerMax Pro с удаленного телефона, включать и выключать режим охраны и получать информацию о статусе системы.

Примечание к Powermax Pro с функцией «разделы»: Удаленные действия выполняются относительно каждого раздела, или по вводу кода пользователя, относящемуся к конкретному разделу

- Управление электрическими устройствами: Освещение и другие электрические устройства могут управляться удаленно, если используются дополнительные  X-10 модули. Сигнал передается по сети 220В.

- Удаленное управление PGM: Управление воротами, уличное освещение и другие устройства могут быть включены и выключены при помощи специального программируемого выхода PGM. Установщик вашей системы настроит его в зависимости от ваших пожеланий. Примечание: The X-10 и выходы PGM работают по всей системе, а не по отдельным разделам.

- Кнопки управления

Клавиша # на клавиатуре означает “Разделы”

- Многофункциональный передатчик

Ваша система может управляться радиосигналами, посылаемыми 4-х кнопочным радиобрелком (MCT-234) или 6-кнопочным брелком c 2-х сторонней связью MCT-237. Брелки MCT-234 и MCT-237 будут управлять только предписанным разделом, а не всей системой в целом.  Клавиатура управления MKP-150 нельзя использовать в системе разделенной на разделы охраны. При одновременном нажатии кнопок AWAY и HOME (Полная охрана и ЧАСТ ОХР) на MCT-234, AUX1 и AUX 2 на MCT-237, * и # на MKP-150 более 2 сек. включается тревога паника. Нажатие AWAY (Полная охрана) дважды в течении 2 сек. .включается ключевой режим охраны. Возможно несколько вариантов использования клавиши AUX (программируется установщиком системы):

A.	Управление воротами и другими электрическими устройствами:  Нажатие кнопки AUX открывает / закрывает электроуправляемые ворота, или включает / выключает другие электрические приборы в вашем доме.

B.	Включение режима охраны без входной задержки: Нажатие кнопки AUX во время выходной задержки немедленно переводит систему в режим охраны без входной задержки. При этом вход в защищаемую зону вызывает немедленную тревогу. Вы и другие владельцы передатчиков не должны иметь проблем, потому что вы можете снять систему с охраны нажатием кнопки снятие (выключение режима охраны) прежде чем войти в охраняемые помещения.

C.	Получение информации о статусе системы: Нажатие кнопки AUX приводит к озвучиванию статуса системы через динамик контрольной панели. Если в системе несколько разделов, то будет озвучен статус тех разделов, к которым имеет доступ данный брелок.

- Голосовое сопровождение

Многие ваши действия сопровождаются речевыми сообщениями.  Система также может  запросить вас  выполнить некоторые действия, сообщить о возникших неисправностях и ситуации тревоги. Речевые сообщения дают краткие четкие указания простыми фразами на русском языке.  Дополнительно система выдает следующие звуковые сигналы:

|  | Один гудок ( - ): При нажатии кнопки |
| --- | --- |
|  | Двойной гудок (- -): Возврат в нормальный режим |
|  | Тройной гудок (- - -): выдается раз в минуту, сообщает о неисправности. |
|  | Удачное выполнение операции “сигнал победы” ( - - - –––––). |
|  | Неудачное выполнение операции (––––––––). |

Включение режимов охраны.

- Кнопки включения режимов охраны

| Кнопка | Назначение |
| --- | --- |
|  | Режим охраны, когда никого нет дома |
|  | Режим охраны, когда дома есть люди |
|  | Отменяет входную задержку (мгновенная тревога) |
|  | Выключает режим охраны и прекращает тревогу |
|  | В режиме разделов, используется для управления разделами. |

### - Выбор разделов

Важное примечание: Функция разделов относится только к панелям, ее поддерживающим.

Доступ к нужному  разделу осуществляется посредством ввода индивидуального кода. Вход в режим инсталлятора невозможен, если один или более разделы, поставлены на охрану.

Перед попыткой выполнить какое либо действие с разделами, сначала сделайте следующее:

| НАЖМИТЕ | НА ДИСПЛЕЕ |
| --- | --- |
|  | ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ |
| Введите раздел # (1 - 4) |  |
|  | РАЗДЕЛ 1 |

Примечание: Прозвучит мелодия “Неудача” в случае попытки выбора раздела, в котором не запрограммировано ни одного устройства.

- Подготовка к включению режима охраны

Перед постановкой, на дисплее панели отображается ГОТОВ (*) / P# ГТВ (**).Это означает, что все зоны (*)\разделы (**) не нарушены, и Вы можете ставить систему под охрану.

* без функции разделов

** с функцией разделов

Когда система без разделов не готова ( хотя бы одна зона нарушена) на дисплее отображается НЕ ГОТОВ ПРОБЛЕМА, НЕ ГОТОВ ПАМЯТЬ, НЕ ГОТОВ СООБЩЕНИЕ, НЕ ГОТОВ ОБХОД.

Когда система с функцией разделов не готова, на дисплее отображается Н.ГТВ (не готов), это означает, что одна из зон раздела нарушена. На экране отобразится также: "P# Н.ГТВ ПРБЛ" (ПРОБЛЕМА), "P# Н.ГТВ ПАМ" (ПАМЯТЬ), "P# Н.ГТВ СБЩ" (СООБЩЕНИЕ) или "P# Н.ГТВ  ОБХОД".

Когда отображается Н.ГТВ  как результат нарушенной зоны в каком либо разделе, нажмите чтобы просмотреть номера и имена всех нарушенных зон одну за одной. Рекомендуется восстановить все нарушенные зоны, так, чтобы система была полностью готова к охране. Если Вы не знаете, как это сделать, обратитесь к установщику вашей системы.

ВАЖНО! Все описанные процедуры включения режима охраны подразумевают, что установщик запрограммировал режим Быстрое постановка (включение режима охраны без ввода кода). Если быстрое включение запрещено, то система запросит ваш секретный код.

Управление звуком и записью

- Кнопки управления звуком и записями

Управление звуком и речевыми записями PowerMaxPro производится с клавиатуры контрольной панели. Назначения клавиш приведены в таблице. Звук и речевые функции присутствуют в разделе, с которым ведется работа. Действие, выполненное в другом разделе, будет отображено, и загорится светодиод. Действие будет внесено в журнал событий, но не будет озвучено через динамик контрольной панели. Речевые подсказки также можно прослушивать с радиоканальной клавиатуры MKP-150.

| Клавиша | Функция |
| --- | --- |
|  | Увеличивает громкость речевого сообщения |
|  | Уменьшает громкость речевого сообщения |
|  | Включает/выключает встроенный динамик |
|  | Запись речевого сообщения для других пользователей системы |
|  | Прослушивание оставленного речевого сообщения |
|  | Включение/выключение функции “Дверной колокольчик” |

- Регулирование громкости звука

Для увеличения громкости используется клавиша <1>. В примере подразумевается, что звук установлен на минимум.

| Действие | На дисплее |
| --- | --- |
|  | Громкость + |
|  | Громкость + |
| (max) | Громкость+ |

- Обмен сообщениями.

Вы можете оставить речевое сообщение для других пользователей системы. На передней панели нажмите и удерживайте клавишу <2> Когда на дисплей будет выведено ГОВОРИТЕ!, начинайте говорить. 5 темных прямоугольников будут исчезать один за другим справа налево (таймер обратного отсчета).

| Действие | На дисплее |
| --- | --- |
| (нажать) | Запись сообщения |
| Говорите  | Говорите! |
| Говорите  | Говорите! |
| Говорите  | Говорите! |
| Закончите сообщение | Запись Окончена |

Когда погаснет последний прямоугольник, на дисплей будет выведено: ЗАПИСЬ ОКОНЧЕНА.

Когда вы отпустите кнопку записи, на дисплей будет снова выведено:

P3 Готов ЧЧ:MM

(чередуется)

P3 Готов Сообщение

Вы можете прослушать записанное сообщение в течение одной минуты от конца записи (см. Раздел - Воспроизведение сообщений). В течение этого времени индикация Сообщение не исчезает.

Примечание: Записанное сообщение относиться ко  всей системе, а не к отдельным разделам

- Воспроизведение сообщений

Для прослушивания сообщения, оставленного другими пользователями системы:

Нажмите  и прослушайте. На дисплей будет выведено PLAY и сообщение будет воспроизведено встроенным динамиком. Когда проигрывание сообщения закончится, дисплей вернется в нормальное состояние.

Если прошло больше одной минуты после записи, то индикация Сообщение исчезнет.

Специальные функции

- Дистанционное управление по телефону

В. Выполняемые команды

| Команда | Последовательность(**) |
| --- | --- |
| Снятие с охраны | [][0][ раздел ][1][#] |
| Частичная Охрана | [][0][ раздел ][2][#] |
| Частичная Мгнов. Охрана (без задержки) | [][0][ раздел ][2][1][#] |
| Полная Охрана | [][0][ раздел ][3][#] |
| Полная Мгнов. Охрана (без задержки) | [][0][ раздел ][3][1][#] |
| Полная Охрана с Контролем | [][0][ раздел ][4][#] |
| Полная Мгнов. Охрана с Контролем | [][0][ раздел ][4][1][#] |
| Статус системы по разделам (*) | [][0][ раздел ][9][#] |
| Включение Электроприбора (No. 01-15) | [][5][ устройство No.][1] [#] |
| Выключение Электроприбора (No. 01-15) | [][5][устройство No.][0] [#] |
| Включение PGM выхода | [][5][0] [0][1][#] |
| Выключение PGM выхода | [][5][0] [0][0][#] |
| Двусторонняя голосовая связь (см. пар C) | [][7][#] |
| Прослушивание записанного сообщения | [][8][1] [#] |
| Запись сообщения | [][8][2] [#] |
| Остановка записи сообщения | [][8][3] [#] |
| Удаление записи сообщения | [][8][4] [#] |
| Статус системы | [][9][#] |
| Выход (конец связи)) | [][9][9][#] |

* Команда доступна ко всем разрешенным для Пользователя  разделам. ** В системе без разделов в последовательности нажатий клавиш необходимо пропускать [0][ раздел ].

С. Двусторонняя голосовая связь

Выполните шаги 1-6 (раздел 6; параграф “Установление телефонного соединения”) и продолжайте:

1.	 [][7][#]

2. Дождитесь 2 сигнала зуммера

3.	[3] или [1] или [6] (см. ниже)

Система перейдет в режим "LISTEN IN" (прослушивание) и позволит вам слышать все звуки в доме в течение 50 секунд. Если контролируемый человек разговаривает - вы услышите его. Вы можете переключить систему в режим Прослушивания, Разговора или 2-х сторонней связи как показано на таблице ниже.

| Команда | кнопка |
| --- | --- |
| Прослушивание (включение микрофона на контрольной панели) (*) | [3] |
| Разговор (включение только динамика на контрольной панели) (*) | [1] |
| 2-х сторонняя аудио связь (прослушивание & разговор) (*) | [6] |
| Примечание: Для продолжения связи более 50 секунд нажмите [3], [1] или [6] еще раз. |  |

*	Связь может быть прервана при снятии системы с охраны с контрольной панели .

Замечания по поводу режимов “Прослушивания” и “Разговора”

В отличие от обыкновенного телефонного разговора вы можете только говорить или слушать в одно и то же время. Такая связь обычно используется в военной, коммерческой и любительской радиосвязи. В конце разговора вы должны сказать "Слушаю" и переключить режим “Разговор” в режим “Прослушивание”. Когда ваш собеседник закончит говорить он должен предупредить вас чтобы вы переключили режим обратно.

Пример:

Вы (на удаленном телефоне) [1] "Привет Джордж. Есть проблемы?" + [3]

Человек в доме: "Да, кружиться голова, и болит нога. Помоги мне. Я слушаю"

Вы (на удаленном телефоне) [1] "Хорошо, я пришлю кого-нибудь, Я слушаю" + [3].

Человек в доме: "Спасибо, только поскорее. Я слушаю"

Вы (на удаленном телефоне) [1] "Хорошо, я скоро приеду. Конец связи."

 [*]  [9]  [9]. Разрыв соединения

Важно! Если вы хотите выйти из режима двусторонней связи и выполнить другую команду, нажмите [],  затем введите код пользователя и команду из таблицы B.

- Сообщения на частный телефон

Установщик может запрограммировать PowerMax Pro на передачу речевых сообщений событий на частные телефоны из групп событий:

| № Группы | События в группе |
| --- | --- |
| 1 | Пожар, Вторжение, Тревога, Тамперная тревога |
| 2 | Режим охраны Полная охрана, Режим охраны ЧАСТ ОХР, Снятие с охраны |
| 3 | Нет активности, Экстренный вызов, Ключевой режим, Газ, Протечка, Температура |

На  телефоне можно подтвердить получение сообщения нажатием нужной клавиши  тонального вызова.

| Команда | кнопка |
| --- | --- |
| Только подтверждение: PowerMax Pro разъединяет телефонную линию и запоминает получение подтверждения | 2 |
| Подтверждение и прослушивание: Охраняемая зона будет прослушиваться в течение 50 секунд. Можно продолжить прослушивание нажав (3) до того, как PowerMaxPro разъединит линию или нажать (1) для разговора. | 3 |
| Подтверждение и разговор: Можно передать сообщение человеку в доме в течение 60 секунд. Можно продолжить разговор нажав (1) до того, как PowerMaxPro разъединит линию или нажать (3) для прослушивания. | 1 |
| Подтверждение двусторонней связи: Вы можете слушать и говорить в одно и тоже время без переключения системы из режима “Прослушивание” в “Разговор” и наоборот в течении 50 сек. (можно увеличивать). | 6 |
| Подтверждение и получение информации о статусе системы: PowerMaxPro передаст речевое сообщение о статусе системы. Например: Режим охраны выключен - система готова Режим охраны выключен - открыта задняя дверь Режим охраны выключен - тревога в памяти | 9 |

- Дистанционное управление при помощи SMS

SMS команды

В таблице, вместо "#P" используйте #1, #2, #3, или #4, в соответствии с номером раздела. Если разделов в системе нет –  пропустите символы #P. Символ “_” означает пробел

|  | Описание команды | Формат SMS сообщения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полная Охрана | “#P_AWAY_<code>” или “#P_AW_<code>” |
| 2 | Полная Мгнов. Охрана (без входной задержки) | “#P_AWAY_INST_<code> или “#P_AWI_<code>” |
| 3 | Полная Охрана Ключ. Режим | “#P_LATCHKEY_<code>” или “#P_ LK_<code>” |
| 4 | Полная Охрана Мгнов с Контр. (без входной задержки) | “#P_LATCHKEY_INST_<code>” или “#P_LKI_<code>” |
| 5 | Частичная Охрана (Периметр) | “#P_HOME_<code>” или “#P_HM_<code>” |
| 6 | Частичная Мгнов Охрана (Периметр без входной задержки) | “#P_HOME_INST_<code>” или “#P_HMI_<code>” |
| 7 | Снятие с охраны | “#P_DISARM_<code>” или “#P_DA_<code>” |
| 8 | Включение прибора xx (xx = 01 – 15) (*) | “#P_LIGHT_xx_ON_<code>” или “#P_LT_xx_ON_<code>” |
| 9 | Выключение прибора xx (xx = 01 – 15) (*) | “#P_LIGHT_xx_OFF_<code>” или “#P_LT_xx_OFF_<code>” |
| 10 | Включение PGM | “#P_PGM_ON_<code>” |
| 11 | Выключение PGM | “#P_PGM_OFF_<code>” |
| 12 | Установка домашнего кода ID (*),(**) | “#P_HOUSE NAME_<code>_<house ID>” или “#P_HN_<code>_<house ID>” |
| 13 | Запрос Статуса | “#P_STATUS_<code>” или “#P_ST_<code>” |

Примечания: (*), (**) команды действительны при использовании в системе модулей управления Х10. (**) ID код включает до 16 букв, например, JOHN'S HOUSE.

Пользовательские установки

- Программирование пользовательских кодов

Мастер код действителен для всех 4 разделов. Коды 2 -8 действительны для назначенных разделов (см.ниже).

Для программирования кодов выполните следующее:

|  | Действие | На дисплее | Звук |
| --- | --- | --- | --- |
| Программирование кода пользователя (мастер код) |  |  |  |
|  |  | Код 1: _ _ _ _ |  |
|  |  | Код польз 1:1 1 1 1 |  |
|  | [новый 4-х значный код пользователя], например 6854 |  |  |
|  |  | Код польз 1: 6854 |  |
|  | (Подтверждение) |  |  |
|  |  | Код польз 1: 6854 |  |
| Программирование кодов 2 -8 в разделы |  |  |  |
|  |  | Код Польз 2 |  |
|  |  | Код польз 2: _ _ _ _ |  |
|  | [4-х значный код польз] Например, 9854 | Код польз 2: 9854 |  |
|  |  | Доступ в раздел |  |
|  |  | П02: 1 2 3 4 |  |
|  | Ввод номеров разделов (2&4 введите 2,4) |  |  |
|  |  | П02: 1 2 3 4 |  |
|  |  |  | -  |

Продолжайте до 8 – ого кода и нажмите  чтобы вернуться в меню.Теперь вы можете выбрать другие настройки из меню пользователя или выйти, нажав . Когда отобразиться <OK> Для выхода нажмите .

### - Регистрация кнопочных передатчиков

E.	Произведите передачу с выбранного передатчика нажатием одной из его кнопок. Прозвучит мелодия победы () (- - - –––) и на дисплее появиться (для режима без разделов):

БРЕЛОК No: 5

Перейдите к пункту  "J".

Для режима, когда включена функция разделов:

F05: РАЗДЕЛ

F.	Нажмите . На дисплее отобразится:

РАЗДЕЛ 1

G.	Выберите следующий раздел  .
На экране отобразится:

РАЗДЕЛ 2

H.	Нажмите . На дисплее отобразится:

РАЗДЕЛ 2

I.	Нажмите . На дисплее отобразится:

БРЕЛОК No: 5

Темный квадрат в правом углу рамки говорит о том, что выбранный вами передатчик No. 5 был успешно введен.

J.	Отсюда вы можете действовать по разному:

- Если вы хотите запрограммировать еще один брелок, выберите нужный номер:	 -

- Нажмите  чтобы идти вперед (678.....)

- Нажмите  чтобы идти назад (432.....)

- Нажмите   <брелок #>.

- Для перехода в главное меню нажмите . На дисплее появится:

<OK> ДЛЯ ВЫХОДА

Сейчас вы можете просмотреть и выбрать другой режим в меню Пользователя (нажатием  или ).

### - Настройка речевых функций

Помните: Речевое сопровождение осуществляется при помощи встроенных динамиков :

- Функция речевого сопровождения может быть активна или неактивна(как показано ниже).

-	Функция динамиков активируется нажатием кнопки “7”

Вы можете выбрать одну из двух опций:

Сопровождение включено: Голосовые подтверждения выдаются. Сопровождение выключено: Голосовые подтверждения не выдаются.

Текущая установка показывается наличием темного прямоугольника в правой стороне дисплея. Вы можете выбрать другой вариант (нет темного прямоугольника справа) просто нажав кнопку . Темный прямоугольник появится если вы нажмете  показывая другой вариант.

Для установки речевых опций выполните следующие операции: