Краткое Руководство по установке PowerMax Pro

(Приложение к руководству PowerMax Complete)

В данном приложение приведены основные процедуры, в которых имеются отличия или которые не содержаться в руководстве по установке PowerMax Complete. Полная версия инструкции PowerMax Pro временно существует только в электронном виде.

Изменение в меню 3. Программирование зон

Zxx: Тип Зоны – Zxx: Ключевая зона -  Zxx: Имя Зоны - Zxx: Звонок - Zxx: Раздел

“Ключевая зона” позволяет включать выключать режим охраны. В данном подменю необходимо выбрать параметр ВКЛ. Или ВЫКЛ. Для того, чтобы данное подменю было активно необходимо в меню 4. Опции панели, подменю 39 “Ключевые зоны” выбрать диапазон номеров для данных зон. Также в подменю “Тип Зоны” необходимо задать атрибут №9 “Без Тревоги” (Non Alarm)

В подменю “Раздел” определяется номер раздела, к которому будет относиться конкретная зона

Изменение в меню 4. Опции панели

В подменю 17 “Доп Кнопка A” определяется реакции кнопки AUX (брелок MCT-234) или AUX A (брелок MCT-237). Реакция “Статус” – при нажатии кнопки “AUX” произойдет озвучивание статуса системы через динамик контрольной панели. Реакция “Мгновенная” –  во время выходной задержки, нажатие кнопки “AUX” вызовет смену режима охраны на режим без входной задержки. Реакция “Без задержки” – нажатие кнопки “AUX” вызовет пропуск выходной задержки и включение режима охраны без входной задержки. Реакция “PGM” -  нажатие кнопки “AUX” вызовет активацию программируемого выход PGM на контрольной панели. В подменю 18 “Доп Кнопка B” определяется реакции кнопки AUX B (брелок MCT-237). Программируется аналогично подменю 17

В подменю 39 “Ключевые зоны” определятся диапазон номеров зон для включения/выключения режимов охраны.

В данном подменю можно задать следующие значения: выкл (таких зон нет), 21-28, 29-30, 21-30.

Изменение в меню 5. Опции Коммуникатора

В подменю 39 “Отчет 24ч зон” определяется тип сообщения при нарушение 24-х часовой зоны. “Обе стандартные” –  тихая и звуковая как 24-х часовая зона; Звуковая как паника; Тихая как паника; “ Обе как паника” – тихая и звуковая как паника.

Изменение в меню 5. Опции GSM

1. Установка GSM – 2. 1-ый СМС номер – 3. 2-ой СМС номер – 4. 3-й СМС номер – 5. 4-ый СМС номер – 6. Отчет СМС – 7. GSM Неиспр  – 8. Режимы GSM –  11. Выбор Антенны – 12. GSM автотест

В подменю 11 “Выбор Антенны” определяется тип используемой антенны: внутренняя или внешняя. В подменю 12 “GSM автотест” задается тестовое сообщение на центральную станцию, если с последнего сообщения на центральную станцию прошло 28 дней. Варианты: функция выключена или “Каждые 28 дней”

Изменение меню 9. “Запись названий пользователем/Опции Голос”

В данном меню записываются короткие сообщения для следующих задач:

Идентификатор объекта. Когда посылается отчет на телефоны пользователя, сообщение проговаривается автоматически. Имя пользователя.  Можно записать имена 4-х пользователей (с 5-8). Когда будет инициировано событие данными пользователями (например, снятие/постановка на охрану) речевое уведомление будет послано на телефоны пользователя. Имя зоны. Можно записать до 5-ти названий зон, если не подходит ни одно из 26-ти названий зон из предустановленной библиотеки. Название зоны (текст). Аналогично в данном меню можно ввести текстовые названия 5-ти зонам.

Обозначения: ОК – нажать клавишу   ; >> -нажать клавишу

1. Ввод названий зон. 9. Опции голос – ОК -  Имя зоны – ОК – Зона Текст №1 – >> - …………………- >> - Зона Текст №5 – >> – Имя Зоны

Назначение клавиш при редактировании текста: 2 – пролистывание назад; 8 – пролистывание вперед; 5 –изменение регистра; 0 - пробел

2. Ввод речевых сообщений. 9. Опции голос – ОК-  Имя зоны - >>-Запись голоса –ОК - Идент. объекта – >> – Имя Польз №5 – >> - …- >> - Имя Польз №8  – >> – Зона Текст №1….. Зона Текст №5->>- Идент. объекта

Когда вы находитесь в данном подменю (Идент.Объекта….Зона Текст№5) нажмите и удерживайте клавишу 2; на дисплее кратковременно появится сообщение “Запись сообщения”, затем сообщение “Говорите” и 4 квадрата, которые будут исчезать по одному (таймер обратного отсчета). Затем появиться сообщение “Запись закончена”. Отпустите клавишу 2. Чтобы прослушать записанное сообщение нажмите клавишу 5.

3. Выбор устройств, которые выдают речевые сообщения

Запись голоса - >> - Выбор реч. Устр

В данном подменю можно задать слкдующие устройства:  Внешний речев. Модуль; модуль PowerMax Pro и оба устройства (внешний модуль и модуль в PowerMax Pro)

Изменение меню 15. “Разделы”

В данном меню делается возможным деление всей системы охраны на 4 независимых раздела. ВКЛ – в системе разрешается иметь разделы; ВЫКЛ – система без разделов охраны.

Примечание: Только после включения данной опции в меню программирования становятся доступны подменю, в которых вводятся установки по разделам. Например, в программировании Инсталлятора открывается подменю по отнесению зон охраны к разделам.  В программировании Пользователя открываются подменю по назначению доступа Пользователей к разделам охраны.