# Автономный комплекс видеомониторинга

# CRAFT-SE-M70

Контроль качества

___________________________ м.п.

- Описание автономного комплекса видеомониторинга CRAFT-SE-M70

Автономный комплекс видеомониторинга CRAFT-SE-M70 – это средство видеомониторинга, предназначенное для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей. Комплекс состоит из камеры видеонаблюдения, системы омывания камеры, шкафа интерфейсов связи для видеокамеры, источника питания и комплекта монтажного оборудования. Комплекс предназначен для установки на улице. с рабочим диапазоном температур от -40 до +50°C. Комплекс защищен по стандарту пыле- и влагозащиты IP66. Питание комплекса осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220 В.

- Характеристики комплекса

| Блок камеры |  |
| --- | --- |
| Матрица | 1/2" Рrogressive scan CMOS |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Скорость записи | 1-60 к/с |
| Чувствительность | 0.001 лк (цвет, F1.5, АРУ вкл.) |
| Видеокодеки | H.265, H.264 BP/MP/HP, MJPEG |
| Аудиокодеки | AAC, G.711a, G.711u |
| Соотношение сигнал/шум | >52 дБ |
| Битрейт | 128 кбит/с – 16 Мбит/с (шаг задается в свободной форме), VBR, CBR |
| Тип объектива | Моторизованный трансфокатор (34x, автофокус) |
| Фокусное расстояние | f=4.5–153 мм (F1.5–F4.0) |
| Угол зрения по горизонтали | 66.2°– 2.52° |
| Угол обзора по вертикали | 38.5° – 1.36° |
| Тревожный вход / выход | 1/1 |
| Аудио вход / выход | 1/1 |
| Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| ИК-подсветка | Встроенная (до 160 м, Smart IR) |
| Функции камеры | Настройка яркости подсветки, ручная фокусировка, автоматическая фокусировка, автоматическое восстановление к предыдущему положению видеокамеры и состоянию объектива после сбоя питания |
| Функции улучшения изображения | HLC, WDR, 2DNR, 3DNR, BLC, Антитуман, Электронный стабилизатор изображения |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения, детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор входа/выхода из зоны, подсчет людей, детектор плотности толпы, детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, автотрекинг |
| Хранение данных | microSD; microSDHC (до 512 Гбайт) |
| Сетевой интерфейс | 10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45) |
| Протоколы | TLS1.3, IPv6, L2TP, IPv4, ARP, TCP, UDP, PPPoE, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SNMP, 802.1X, SIP, HTTPS, RTCP, RTMP, IGMP, ICMP, ONVIF |
| Питание | DC 24 В / PoE |
| Исполнение | Уличная купольная PTZ камера |
| Габаритные размеры | 227x398 мм |
| Система омывания |  |
| Габаритные размеры | 400х300х210 мм |
| Объём бака для системы омывания | 5 литров |
| Рабочее давление жидкости системы омывания | 2 бар |
| Особенности | Датчик уровня жидкости, защита от обратного течения жидкости, защита от перерасхода жидкости |
| Шкаф автономного питания |  |
| Габаритные размеры | 600х500х310 мм |
| Емкость аккумуляторных батарей | 70 А/ч |
| Входное напряжение | 220В AC |
| Выходное напряжение | 12В DC |
| Шкаф управления для видеокамеры |  |
| Габаритные размеры | 400х300х210 мм |
| Беспроводные каналы связи | 4G LTE, Wi-Fi |
| Входное напряжение | 220В AC |
| Выходное напряжение | 12В DC |
| Общие параметры |  |
| Класс защиты | IP66 |
| Рабочая температура | -40...+50˚C |
| Вес | 82 кг |
| Комплектация |  |
| Камера видеонаблюдения поворотная | 1 шт. |
| Кронштейн монтажный | 1 комплект |
| Шкаф управления для камеры видеонаблюдения | 1 шт |
| Система омывания камеры видеонаблюдения | 1 комплект |
| Шкаф автономного питания | 1 шт |

- Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие устройства требованиям указанных в данном паспорте, ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента продажи.

Производитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам, при повреждении внешних интерфейсов оборудования и самого оборудования, возникших в ходе эксплуатации:

▪ несоблюдения правил транспортировки и условий хранения

▪ форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)

▪ нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации,

▪ неправильных действий при перепрошивке,

▪ использования не по назначению,

▪ механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование,

▪ воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВТ Центр» (ООО "ВТ Центр")

Юридический адрес: 107023, Россия, г. Москва, Площадь Журавлева, дом 10, строение 1, этаж 1, пом.III, ком.8,9

Почтовый адрес: 107023, Россия, г. Москва, Площадь Журавлева, дом 10, офис 118

Тел.: 8 (800) 700-50-18

Покупатель: ___________________________

Дата приобретения и отгрузки товара: ___________________________								М.П.